ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | Υπηρεσίες (cpv 50700000-2) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου (Γεωπονίας) | •Αποξήλωση των 2 παλαιών ρολών από τα ανοίγματα του κτιρίου. •Κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) κουφωμάτων αλουμινίου, διαστάσεων περίπου 2,60 × 1,10 m το καθένα, με επάλληλα παράθυρα. •Τα κουφώματα θα φέρουν διπλό υαλοπίνακα με ματ υφή, ώστε να μην υπάρχει ορατότητα από έξω προς τα μέσα. •Τα κουφώματα θα είναι λευκού χρώματος, ηλεκτροστατικά βαμμένα. Λειτουργικά – τεχνικά χαρακτηριστικά: •Στα συρόμενα κουφώματα, τα ράουλα (μονά ή διπλά, ανάλογα με το βάρος και το εύρος του συρομένου) θα είναι αυτολιπαινόμενα με εσωτερικό ρουλεμάν, θα εφαρμόζουν απόλυτα στον οδηγό κύλισης και θα τοποθετούνται με ανοξείδωτες βίδες πιέσεως. •Οι συντιθέμενες διατομές πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα σε κάθε εμφανή ένωση, μη επιτρεπόμενης της χρήσης σφραγιστικού (κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται χρήση σιλικόνης σε μη εμφανείς ενώσεις). •Κάθε κάσωμα αλουμινίου θα συντίθεται με «μπόγια» και «πανωκάσι», κομμένα στα άκρα συναρμογής υπό γωνία 45°, και το κατωκάσι θα έχει οπές ελλειψοειδούς σχήματος για την απορροή ομβρίων ή διυγράνσεων λόγω συμπύκνωσης υδρατμών. •Το κενό μεταξύ των διατομών αλουμινίου και σοβά ή μαρμάρου ή άλλων οικοδομικών στοιχείων θα σφραγίζεται με σιλικόνη ή άλλο παρεμφερές υλικό και θα "ρετουσάρεται". •Η στεγανότητα των κουφωμάτων και η ηχομόνωση των φύλλων θα εξασφαλίζεται με ελαστικά παρεμβύσματα και βουρτσάκια πολυπροπυλενίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |
| 2. | Κατασκευή μεταλλικού κιγκλιδώματος ασφαλείας (Γεωπονίας) | •Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος ασφαλείας για τα νέα κουφώματα. •Τα κιγκλιδώματα θα είναι κατασκευασμένα από στρατζαριστά προφίλ και θα στηρίζονται στον τοίχο περιμετρικά του ανοίγματος. •Θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων, στο εξωτερικό άκρο της ποδιάς των παραθύρων, σε σημείο ή σε ανεξάρτητο πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα των κουφωμάτων. •Το μοτίβο τους θα είναι όμοιο με τα αντίστοιχα παράθυρα των εργαστηρίων Γραφικών Τεχνών, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην όψη του κτιρίου. | ΝΑΙ |  |
| 3. | Μικροεπισκευή σιδηράς θύρας (Εργαστήριο Γεωπονίας) | - Αντικατάσταση οξειδωμένου στρατζαριστού σκελετού θύρας. - Αντικατάσταση οξειδωμένης λαμαρίνας με λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2,5 mm. - Ολοκλήρωση με κατάλληλη αντισκωριακή προστασία και βαφή, όπου απαιτείται. | ΝΑΙ |  |
| 4. | Επισκευή συρόμενης θύρας Μηχανουργείου | - Μείωση του ύψους της θύρας με οριζόντια κοπή, αφαίρεση τμήματος και επανασυγκόλληση του κάτω μέρους, ώστε να μην ακουμπά στον κάτω οδηγό. - Αντικατάσταση τριών (3) ταμπλάδων στην κάτω σειρά. - Αντικατάσταση της οξειδωμένης λαμαρίνας με νέα λαμαρίνα πάχους 3 mm. - Τρίψιμο και καθαρισμό του οδηγού κύλισης. - Έλεγχος, σύσφιξη και γρασάρισμα της ράγας και των ρουλεμάν ανάρτησης της θύρας. | ΝΑΙ |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο .............................................................................................................................................................. καταθέτω την οικονομική προσφορά μου αποδεχόμενος πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ ..........................., πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: «Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (cpv 50700000-2) για την αποκατάσταση και λειτουργία Εργαστηριακών χώρων της Σιβιτανιδείου Σχολής»

Ο χρόνος ισχύος της παρακάτω προσφοράς μου είναι δύο (2) μήνες, από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο παράδοσης όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

| Α/Α | Υπηρεσίες (cpv 50700000-2) | Προσφερόμενη τιμή (€) (άνευ Φ.Π.Α.) | ΦΠΑ (€) 24% | Προσφερόμενη τιμή (€) (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου (Γεωπονίας) |  |  |  |
| 2. | Κατασκευή μεταλλικού κιγκλιδώματος ασφαλείας (Γεωπονίας) |  |  |  |
| 3. | Μικροεπισκευή σιδηράς θύρας (Εργαστήριο Γεωπονίας) |  |  |  |
| 4. | Επισκευή συρόμενης θύρας Μηχανουργείου |  |  |  |

| Συνολική προσφερόμενη τιμή (άνευ ΦΠΑ) |  |
| --- | --- |
| (ΦΠΑ 24%) |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή (με ΦΠΑ) |  |

Επισημαίνεται ότι για να είναι αποδεκτή η προσφερόμενη τιμή, να μην υπερβαίνει την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 5.145,16 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ή 6.380,01 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα - Υπογραφή)

Ημερομηνία ………………….